FT2000 in FT 950  v povezavi z N1MM

Vsi ,ki uporabljate postaje FT2000 in FT950  si lahko s pomočjo makro ukazov, ki so opisani  v brošuri FT 2000 CAT Operation poenostavite delo zlasti v tekmovanjih tako, da za izbiro posameznih funkcij ne izbirate le teh s pritiskom tipke ali nastavitve potenciometra na postaji ampak lahko s pomočjo makro ukaza, ki ga dodate v nastavitve N1MM in  si s tem olajšate delo.

- SSB

Na postaji z izbiro tipk CH1 CH2 CH3 in CH4 ( ki so težko dostopne) po navodilih v » Operating manual-u « s pomočjo mikrofona  posnamemo posamezna govorna sporočila. Da si olajšamo delo potem s pomočjo programa N1MM  v oknu » Funkcion Key File« s pomočjo makro ukazov Play back PB1, PB2,PB3 in PB4 vpišemo sporočila  v okna  F1  F2 F3 in F4

Sporočila z makro ukazi imajo naslednjo obliko :

- CW

Ko delamo v RUN modu je problem, ko nas postaje kličejo ,ki niso čisto na naši frekvenci. Zato moramo vedno obračati gumb RIT-CLAR ,ki pa včasih ostane premaknjen za nekaj deset Hz. Zato  je smiselno po vsakem pozivu CQ  ali po končanju tekoče zveze postaviti RIT- CLAR  tako, da v oknu Funkcion Key File dodamo makro ukaza RT1 in RC  za resetiranje CLAR na 0 ,kot je v priloženi sliki

In kako izgleda vpis v okno s sporočili

- Pomoč pri sprejemu.

N1MM za svoje osnovne funkcije uporablja tipke na tastaturi od F1 do F10.Tipki  F11 in F12 sta običajno neuporabljeni.  Vsi, ki uporabljamo dodatno zunanjo anteno imamo včasih težavo z vklopom male tipke RX na postaji . To si lahko olajšamo tako, na v oknu  Function Key File na mestu F11 vpišemo makro ukaz  AN05; za vklop in izklop RX antene. S tem si bistveno olajšamo manipulacijo z RX anteno

Slika tipkovnice z nalepko RX nad tipko F11 za vklop/izklop RX antene.

Za FT950 ta ukaz ni uporaben, ker nima tipke RX.

- Še nekaj koristnih ukazov, ki  pa jih lahko shranimo v okno Band Map v dodane tipke na vrhu okna Band Map ,ki jih po potrebi kliknemo z miško tako, da nam ni treba iskati tipk na postaji, kar je včasih moteče.

Primer:

In kako izgleda vpis ?

RX ANT -   vklop/izklop RX antene

IPO    -  RX brez predojačevalnika

AMP1 – Predojačevalnik 1

AMP2 – Predojačevalnik 2

RF3 -      Roofing  3kHZ  ali roofing fiter AC0C ozr  CW roofing  S53V

RF6-	     Roofing  6kHz

CLR	     Resetiranje RIT-a  na  0

NR0        Izklop redukcije šuma

NR1	     Vklop redukcije šuma

AT06     Vklop attenuatorja 6dB

AT12	     Vklop attenuatorja 12 db

AT0        Reset attenuatorja

Upam, da je komu v pomoč. Podobno bi se verjetno lahko uporabilo tudi za postaje FT3000 in FT5000 ?

Lp /73 Janez S53V